Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Elektroakustika

Elektrodynamický reproduktor

# Meno: Dušan Polča

Šk.r.: 2001/02

Št.skup.: 15

ZADANIE:

Uvažujeme elektrodynamický priamovyžarujúci reproduktor McCauley, Model 6244/4, ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi TS elektrodynamickými parametrami. Rezonančná frekvencia je 40 Hz. Elektrický činiteľ kvality je 0.28, mechanycký činiteľ kvality je 0.9, celkový činiteľ kvality je 0.27, ekvivalentný objem je 144 l. Maximálna povolená výchylka je  4.6 mm a vysielacá plocha je 0.089 m2 .

- Vypočítajte menovitú učinnosť reproduktora, tiež akustický výkon pri max. prýkone 800 W.

- Charakteristickú citlivosť reproduktora.

- Statickú výchylkovú citlivosť.

- Maximálnou výchylkou limitovaný elektrický príkon.

- Hladinu akustického tlaku vo vzdialenostiach 1,2,4,8 m, pri uvažovanom elektrickom príkone 400 W.

RIEŠENIE:

Dané :

Reproduktor McCauley, Model 6244/4

fs = 40 Hz

QES = 0.28

QMS = 0.9

QTS  = 0.27

VAS = 144l =0.144 m2

PE = 800 W

SD = 0.089 m2

xD max =4.6 mm

Výpočet :

a.) Menovitá účinnosť reproduktora 0 =?

η0=9.6⋅10−7⋅fS3⋅VASQES=9.6⋅10−7⋅403⋅0.1440.28=0.03159   čo je 3.16 %

V porovnaní s inými roproduktormi je táto účinnosť pomerne vysoká. Katalógová hodnota              je 3.4 %.

Akustický výkon pri max. príkone je PA = ?

Všeobecne platí :  =výkonpríkon=PAPE⇒PA=PE⋅η = 800 . 0,03159 = 25,278 W

b.) Charakteristická citlivosť reproduktora pmax|1W,1m = ?

pmax|1W,1m = 7.9⋅10−7⋅fS3⋅VASQES=7.9⋅10−7⋅403⋅0.1440,28=1.43 Pa.m.W-1/2

Charakteristická citlivosť reproduktora je definovaná ako akustický tlak v osi reproduktora vo vzdialenosti 1 m od jeho ustia pri elektrickom príkone 1 W.

Hladina akustického tlaku LPmax = ?

LPmax = 20⋅log10⋅pmax|1W,1mpref=20⋅log10⋅1.432⋅10−5= 97 dB

Táto hladina akustického tlaku LPmax  hovorí o tom , že ak na reproduktor privedieme elektrický príkon 1 W, vo vzdialenosti 1m bude hodnota akustického tlaku 97 dB.

c.) Statická výchylková citlivosť reproduktora x(lB) = ?

σx(lB)=10.65⋅10−4SD⋅VASfS⋅QES=10.65⋅10−40.089⋅0.14440⋅0.28=1.36.10-3  m.W-1/2

Statická výchylková citlivosť reproduktora reprezentuje amplitúdu výchylky membrány reproduktora na 1 W elektrického príkonu.

d.) Maximálnou výchylkou limitovaný elektrický príkon PErmax = ?

PErmax = π⋅ρ0⋅c02VAS⋅fS⋅QES⋅VDmax2|X(jω)|max2=π⋅1.18⋅(345)20.144⋅40⋅0.28⋅(4.094⋅10−4)21=5.75 W

Pričom  maximálna objemová výchylka membrány reproduktora VD max  je :

VD max = SD.xD max = 0.089 . 0.0046 =4.094 . 10-4 m3

Ak QT0.5|X(j)|max = 1     V našom prípade je QT=0.27<0.5, číže platí táto podmienka.

PE max je max. prýkon ,ktorý môžeme dodať do reproduktora v oblasti rezonančnej frekvencie, aby sa reproduktor nezničil.

e.) Hladina akustického tlaku pri rôznych vzdialenostiach LP = ?

Akusticky tlak v rôznych vzdialenostiach P = ?

pmax|1W,1m=P⋅rPE⇒P=pmax|1W,1m⋅PEr

P1=1.43⋅4001= 26.8 Pa              P2 = 1.43⋅4002 = 14.3 Pa

P4 = 1.43⋅4004 = 7.15 Pa           P8 = 1.43⋅4008  = 3.575 Pa

LP1 = 20⋅log10⋅P1Pref=123.1 dB                     LP2 = 20⋅log10⋅P2Pref=117.1 dB

LP4 = 20⋅log10⋅P4Pref=111.1 dB                     LP8 = 20⋅log10⋅P8Pref=105.1 dB

So stúpaním vzdialenosti na dvojnásobok, klesá akustický tlak na polovicu a hladina akustického tlaku o 6 dB.