# Katedra: Elektroniky a Multimediálnych telekomunikácií

Názov predmetu: Elektroakustika

Semester: letný,  3. ročník

Meno: Sabol Roman

Téma: príklad

Úloha:

Uvažujme náhradnú elektrickú schému reproduktora na obrázku. Vypočítajte činiteľ kvality mechanického rezonančného obvodu a určte, ako ovplyvní tento činiteľ kvality odpor cievky R0, ak hodnoty jednotlivých prvkov sú : R0=5,8 ohm

L0=0,75 mH

Re=46,3 ohm

Le=0,223 H

Ce=0,201 mF

Obr.

Vypracovanie:

Použijeme vzťah pre výpočet kvality paralelného rezonančného obvodu, pričom neuvažujeme prvky L0 a R0:

Qp=Re|CeLe

po dosadení:

Qp=1,39=QMS

QMS- predstavuje mechanický činiteľ kvality

Ak chceme zistiť, aký vplyv má na činiteľ kvality odpor cievky musíme uvažovať aj prvky L0 a R0. Keďže hodnota indukčnosti L0je malá ,cievka sa správa ako skrat a preto jej vplyv nebudeme uvažovať.

Potom činiťeľ kvality počítame:

Qts=Re´|CeLe

kde

Re´=ReR0Re+R0

# Po dosadení:   Re´= 5,15 ohm , Qts=0,15

# Qts-predstavuje celkový činiteľ kvality rezonančného obvodu reproduktora

# Podobne ako mechanický činiteľ kvality môžeme vyrátať aj činiteľ kvality elektrickej časti a to vzťahom:

# Qes=R0|CeLe

Po dosadení: Qes= 0,17

# Ak poznáme Qms a Qes, potom celkový činiteľ kvality rezonančného obvodu reproduktora

Qts môžeme vyrátať vzťahom:

Qts=QmsQesQms+Qes

S vypočítaných hodnôt môžeme povedať ,že vplyv impedancie cievky na činiteľ kvality rezonančného obvodu reproduktora je dosť veľký.